货物和服务采购

公开招标文件

项目编号：GXGC2021-014号

项目名称：福建中检华日食品安全检测有限公司食品检测仪器采购

采 购 人： 福建中检华日食品安全检测有限公司（盖章）

招标代理机构：福建省广厦工程咨询有限公司（盖章）

二○二一年六月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章 评审的标准和方法	24

第四章  采购内容及要求	30

第五章  合同主要条款及格式	35

第六章  投标文件格式	38

注：本招标文件共59页（含封面），请供应商领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，请当场向福建省广厦工程咨询有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

# 第一章 投标邀请

福建中检华日食品安全检测有限公司已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用公开招标方式组织福建中检华日食品安全检测有限公司食品检测仪器采购（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建省广厦工程咨询有限公司开展招标活动。

1.项目名称：福建中检华日食品安全检测有限公司食品检测仪器采购

2.项目编号：GXGC2021-014号。

3.采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 超高压液相联三重四极杆质谱仪; 1批; 1950000; 是. | 1950000 | 35000 |

4.供应商的资格要求：

4.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

4.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | ①具备履行合同所必需的设备：供应商须提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）； |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | （一）供应商应承诺，所投产品均符合国家强制要求及认证，并在供货时向采购人提交相关材料，供应商应在此项下作专项承诺； （二）供应商若所投产品若属于强制3C产品，须提供有效期之内的3C证书复印件； （三）供应商所投产品若属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件；（四）供应商所投产品若属于信息安全产品认证证书的，须提供信息安全产品认证证书； |
| 其他要求1 | 1、疫情期间，供应商须提供疫情防控期间开展招投标活动承诺书原件（详见招标文件附件），该原件无须编制进投标文件，与投标文件一并提供。未提供的不视为无效投标（是有效还是无效？）。2、疫情期间，参与投标的所有人员在递交投标文件时均须出示绿色八闽健康码。（可上闽政通app申请） |

4.3是否接受联合体形式的响应招标：不接受

※根据上述资格要求，供应商投标文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见投标人须知前附表和招标文件第五章。

5、招标文件购买时间： 2021 年7月6日至  2021 年7月12日(双休日及节假日除外)上午09:00～11:30、下午15:00～17:00（北京时间），到福建省广厦工程咨询有限公司购买招标文件。

6、招标文件售价及要求：

招标文件售价100元人民币，如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。供应商凭有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件、企业出具的介绍信及购买招标文件人员的身份证复印件（以上文件须最新合法有效并加盖公章）购买招标文件及报名。未购买招标文件及报名者的投标将被拒绝。

7、投标文件截止时间：投标文件应于 2021 年7月28日上午9:30（北京时间）之前提交到福建省广厦工程咨询有限公司（福州市晋安区王庄街道珠宝路 2号珠宝城 1#楼B区第五层南侧），逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

8、招标时间及地点：于 2021 年7月28日上午9:30（北京时间）在福建省广厦工程咨询有限公司开标室进行开标。

9、询问和质疑：

9.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条规定：

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商对本招标文件提出质疑的, 须在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑的内容须提供事实依据，否则不予接收。

0、以上如有变更，福建省广厦工程咨询有限公司会通过中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/；通知，请供应商关注。

11、招标代理机构：福建省广厦工程咨询有限公司

地  址：福州市晋安区王庄街道珠宝路 2号珠宝城 1#楼B区第五层南侧

邮  编：350000

电  话：18558729883

联系人：陈丽萍、李静、黄良斌

12、采购人：福建中检华日食品安全检测有限公司

地  址：福建省福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#401

联系人：徐佳

联系电话：0591-38132933

13、保证金及中标服务费缴交银行帐号：

| 保证金、及中标服务费账户 | 开户名称：福建省广厦工程咨询有限公司福州分公司 |
| --- | --- |
|  | 账 号：1181 0010 0100 134840 |
|  | 开户银行：兴业银行股份有限公司福州五一支行 |
|  | 保证金联系人：陈工 电话：18558729883 |

备注：投标人电汇或转账投标保证金时一定在备注栏认真填写项目编号以及相对应的合同包号，否则无法辨别所投项目，所造成的后果由投标供应商自行负责。

14、特别提示：

14.1潜在供应商在招标文件购买登记表所填写的信息须为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。潜在供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

14.2通过电子邮件购买电子文档招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第4条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买招标文件的项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至(或传真)本公司。

14.3未在响应截止时间前送达的投标文件将被拒收。

14.4注意后附“采购（工程）一览表”规定的交货期。

- 采购（工程）一览表

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价（元） | 投标保证金（元） | 交货期完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超高压液相联三重四极杆质谱仪 | 一套 | 详见第三章采购内容及要求 | 1950000 | 35000 | 合同签订后 (90) 天内交付使用并验收合格。 |

注：

1、本项目只有一个合同包，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

2、报价人应以包括工程所涉及的有关项目的所有费用进行报价。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

3、成交人应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。未经采购的允许，成交人不得将项目进行转包或分包。对于非主体或非关键拟外包给第三方专业公司承担的部分，成交人必须书面报告采购人，并经采购人同意，但成交人应与第三方对外包的服务共同承担连带责任。

# 第二章  投标人须知

第1节  投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 供应商的资格要求：见招标文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 明细; 描述. a1投标函. a2单位负责人授权书. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件；. a4财务状况报告; 供应商尚未完成2020年度财务审计的可提供2019年度财务审计报告，供应商已完成2020年度财务审计的须提供2020年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供响应截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件；. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供响应截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由采购人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※供应商应按照招标文件第五章规定提供。. a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有); 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明供应商有行贿犯罪记录的，响应无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则响应无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第五章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※供应商应按照招标文件第五章规定提供。. a10信用信息查询结果; 至招标截标时间止，供应商无不良信用记录的书面声明；供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，报价人须提供本项目招标公告发布日期之后通过 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。未提供的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的均视为无效报价；. a11投标保证金. 特定资格条件： 包：1 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; ①具备履行合同所必需的设备：报价人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）. 招标文件规定的其他资格证明文件; （一）供应商应承诺，所投产品均符合国家强制要求及认证，并在供货时向采购人提交相关材料，供应商应在此项下作专项承诺； （二）供应商若所投产品若属于属于强制3C产品，须提供有效期之内的3C证书复印件； （三）供应商所投产品若属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件；（四）供应商所投产品若属于信息安全产品认证证书的，须提供信息安全产品认证证书；. 其他要求1; 1、疫情期间，供应商须提供疫情防控期间开展招投标活动承诺书原件（详见招标文件附件），该原件无须编制进投标文件，与投标文件一并提供。未提供的不视为无效投标。2、疫情期间，参与投标的所有人员在递交投标文件时均须出示绿色八闽健康码。（可上闽政通app申请）. |
| 2 | 3.4 | 是否接受联合体形式投标：不接受 |
| 4 | 11.1 | 投标文件有效期：投标文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12 | 提交投标保证金： 本项目的投标保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为银行转账或电汇等公对公（非现金）形式，须于提交投标文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以福建省广厦工程咨询有限公司福州分公司开户行为准； 其他：无。 |
| 6 | 12 | 投标保证金退还的其它要求： 无。 |
| 7 | 13、14 | 投标文件的编制： 投标人须编制由投标须知中投标文件的编写第10条规定文件组成的投标文件，包括技术商务部分和报价部分。投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，并在投标文件封面和密封袋上分别标明“投标文件技术商务部分”和“投标文件报价部分”。 投标文件正本一份、副本四份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还，其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。）。投标文件都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。 未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。 |
| 8 |  | - 废标条款：未符合招标文件规定资格标准的； - 投标人的报价超过最高限价的； - 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； - 投标人存在串通投标行为的（本章第19.4项）； - 投标人资格性和符合性审查不合格的（本章第17.3项）； - 投标文件存在重大偏差（本章第17.4项） - （7）未提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图 （8）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |
| 9 | 19 | 评审的标准和方法：本项目合同包采用综合评分法，具体详见本招标文件第四章 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他招标程序规定、要求等内容： （1）递交投标文件时单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件、复印件一份及营业执照复印件；供应商代表参加投标时需随身携带本人身份证原件、营业执照复印件及单位负责人授权书原件（※供应商应按照招标文件第五章规定提供）。以上文件均加盖供应商人公章并注明与“与原件一致”，单独提交，无需密封，以便校验，否则投标文件将被拒绝。（2）招标小组将按照规定对各供应商的投标文件采用相同的程序和标准进行评审和比较，将按照提交投标文件时间的顺序邀请资格审查合格供应商至评标现场进行最终报价。（3）未进行最终报价或放弃最终报价的供应商以其第一次报价为准。招标小组评审时以最终报价为准，最终报价不能高于第一次报价，最终报价若高于第一次报价应以其第一次报价为准。（4）各供应商代表需携带身份证原件，随时接受招标小组询问，并予以解答。 |
| 11 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 |
| 12 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购人监审部门。 |
| 13 | 24.1 | - 履约保证金：/ |
| 14 |  | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： - 其他： 采购代理服务收费的标准:本项目招标代理服务费按1.8万元包干计取。 - 采购代理服务费收取方式： ①成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 ②采购代理服务费缴交银行帐号：开户名：福建省广厦工程咨询有限公司福州分公司；开户行：兴业银行股份有限公司福州五一支行 ；帐号：1181 0010 0100 134840 |
| 15 |  | 信用记录查询及使用： (1)信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在提交投标文件截止时间后，招标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询报价人的信用记录。 (2)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将在规定时间内记录、打印各报价人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 (3)信用信息的使用规则：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，采购代理机构将对报价人的信用记录进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其投标文件在资格性检查中将被招标小组视为无效响应。 注：依据《政府采购法实施条例》，《政府采购法》第二十二条的“重大违法记录”，是指“供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚”。根据《行政处罚法》第四十二条，“行政机关作出停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利”，据此，当事人有要求举行听证权利的行政处罚，即是政府采购中供应商的重大违法记录。 |

- 一、说   明

1、适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、合格的投标人

3.1详见投标人须知前附表中资格标准。

3.2投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

- 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

- 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

投标人自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下福建省广厦工程咨询有限公司及用户不承担任何费用。

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3招标内容及要求

5.4评标标准和方法

5.5政府采购合同（参考）

5.6投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点或提出质疑的，可要求澄清与答复，应在本招标文件投标邀请函第八点规定的时间内按谈判邀请中载明的地址以书面原件形式（有效签署的质疑函原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件和法定代表人授权书原件，被授权人身份证正反面复印件并加盖投标人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达招标代理有限公司。

6.2投标人未在本招标文件投标邀请函第八点规定的时间内提出疑义的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。（质疑具体要求详见21.6规定）

7、招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8、提示

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的投标，每一种货物只能有一个投标。

9、投标文件语言

投标文件应用中文书写。（注：翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合），否则有可能做出不利于投标人的评审。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：投标文件应包括第六章的投标文件格式中所有附件及投标人根据招标项目的特点提供的其他文件。

10.2投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，不可拆分，密封提交，否则，其投标视为无效投标。

11、投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12、投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以汇票、转帐等非现金形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6投标保证金退还手续说明：请投标人登录中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）的中标公告了解中标信息。招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内，根据投标人在投标文件中所载明的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金：

原付款方式为汇票形式者，请退回招标代理机构出具的收款收据原件，并提供投标人开户信息（开户名称、帐号及开户行）。

中标人待合同签订完毕后，持合同原件、合同原件扫描件及退还投标保证金函来领取服务费发票和办理保证金退回手续。退还手续根据原汇款方式不同参见上述所述情形。

请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人签订合同和支付履约保证金（如有）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的（如有）；

⑷以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制：详见投标人须知前附表。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”及被授权人身份证复印件。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，必须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的递交

14、投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件的报价部分的正本和全部副本分别用信封密封，并分别标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“报价部分正本”或“报价部分副本”字样。投标文件的技术商务部分密封同报价部分。投标人投标时须提交报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本至少四个密封袋。

投标文件未按此规定密封的投标文件将被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15、开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16、评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(投标表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(投标表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表逐页签字，或未逐页加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件有重大偏差的，具体如下：

①未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑤投标文件附有采购人不能接受的条件；

⑥不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6)投标人提交的是可选择的投标；

(7)投标人未按规定对投标进行分项投标；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4投标偏差

评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

17.4.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.4.2 细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

18、投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19、比较与评价

19.1评标委员会将按第四章所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高投标加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的投标明显低于其他投标，使得其投标可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同的投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20、定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21、中标通知

21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标候选人进行公示3个工作日，对中标结果进行公示10个日历日后，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

21.2《中标通知书》发出的同时发出《落标通知书》。

21.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标候选人有异议的，应当中标候选人公示期内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。否则视为无异议。

21.4投标人对中标候选人有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交中标候选人质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对招标文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

21.4.1中标候选人质疑书应当包括下列主要内容

21.4.1.1 质疑书接收对象（招标人或招标代理机构）

21.4.1.2质疑的项目名称 、招标编号、合同包名称；

21.4.1.3质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

21.4.1.4具体的质疑事项，并列明招标文件、招标过程、中标候选人公示使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料；质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。质疑供应商未按上述要求提交质疑的，招标代理机构有权不予接收受理；

21.4.1.5质疑的日期；

21.4.1.6质疑书应当署名（招标文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

21.4.2注意事项：

21.4.2.1质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向招标人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

21.4.2.2中标候选人质疑书中的事实依据中应写清采购活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

21.4.2.3 未参加投标的供应商（或未购买招标文件的潜在投标人）的质疑书将不予受理。

21.4.2.4投标人提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（或统一社会信用代码证复印件）并加盖公章送达招标代理机构。

21.5《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22、签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第五章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23、招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

# 第三章    评审的标准和方法

评标工作将依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。

一、本项目评标标准和方法采用综合评分法：

（一）具体评分标准及步骤：本项目实行两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

1.第一阶段进行技术商务部分评标，开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2.第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

3.按照两阶段评标加总后的综合得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选人（推荐前三名为中标候选人）。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

评委对技术、商务部分评分取平均值，并取小数点的2位数。

二、各部分评分分值分布如下：

A：技术部分          满分55分

B：商务部分          满分15分

C：报价部分          满分30分

综合得分为：A+B+C

各项评分取小数点后的2位数。

包1

A、技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | 46 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表、产品彩页，对照招标要求的技术参数进行评议。带★号的技术指标每负偏离一项扣3分，未带★号技术指标一项负偏离扣2分；若负偏离的技术参数超过5项或带★号技术指标负偏离多于2项（含）的，该投标人的投标将被拒绝。 |
| 产品的佐证材料 | 3 | 根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的完整情况，由评委在0-3之间打分。技术参数偏离表中的投标产品技术参数，若与投标文件彩页资料中的技术参数指标不一致，且投标人未能予以合理解释的，则其投标将被拒绝。 注：提供的产品彩页应由产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页。当产品彩页技术资料与投标文件技术规格偏离表响应不一致时，以产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页为准进行修正。 |
| 投标产品配置情况 | 3 | 根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的响应承诺情况，由评委在0-3之间打分。 |
| 优于招标文件提出的技术需求 | 3 | 评标委员会对投标人的投标文件总体优于招标文件提出的技术需求情况，在0—3分间进行评分，没有优于的不得分。 |

B、商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 培训计划 | 2 | 根据投标人的投标文件中对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评委在 0～2 分之间进行打分，未提供任何技术培训方案的本项不得分。 |
| 综合实力及信誉 | 3 | 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）,ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）的得3分，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截（http://cx.cnca.cn），没有或者不同时具有上述3个证书的本项目不得分 |
|  | 1 | 投标人2015年以来连续5年获得市级以上（含市级）税务局出具的纳税信用评级为A级以上（含A级）的得1分；需提供相关证明资料复印件并加盖投标人公章，未提供的本项不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有售后服务五星级认证证书的得1分，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图（http://cx.cnca.cn），未提齐全的本项目不得分。 |
| 业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2017年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由其自身所完成的与本次投标相似项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 质保期与售后服务承诺 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3 分之间进行打分。 |
|  | 1 | 本地化服务：为保障本地化售后服务的便捷性，投标人在福建省设有专门专业工程师进行服务的得1分。其余不得分 |
| 产品的质量保障和正规性 | 1 | 根据各投标人所投产品可获得的供货保障、质量保障承诺等方面情况，评委对投标供应商的产品供货渠道来源的正规性、可靠性进行评议，并在 0～1 之间进行评分。 |

C、报价部分评分PF      满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价／最后招标报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算招标基准价和最后招标报价。

（四）根据政府采购政策可享有的加分优惠评分PE 
    优先类节能产品、环境标志产品

4.1.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》财库〔2017〕25号的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，报价人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则报价无效。

4.2.根据政府采购政策可享有的加分优惠评分详见下表：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、减排、环境标志部分加分标准 | 7.2 | 节能产品、环境标志产品：按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定执行。本次采购属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购节能、环境标志产品的，投标人若提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书则按以下优惠内容及幅度进行评审： ①、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%(含10%)以下的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除； ④、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的,将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 注：对于同时属于环境标志和节能的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能（非强制类）、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供属于证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

注：在执行强制采购和优先采购节能产品及环境标志产品制度时，采购人和采购代理机构以最新的节能清单和环境标志产品清单中所列产品为准，不再执行此前公布的节能清单和环境标志清单。对于同时列入环保清单和“节能产品政府采购清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

4.3.中央、省出台的同类型价格扣除因素不重复计算。报价人在报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独在价格扣除表中填写，并提供属于清单内产品的证明资料复印件加盖报价人公章。未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予价格扣除。报价产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。招标小组审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

5、 小型、微型企业产品或服务的价格扣除幅度

5.1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文件，具体规定如下：

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.价格扣除办法：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业前来投标。 - 投标人须提供中小企业声明函（格式详见第五章投标文件格式）。 - 供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 - 供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

二、定标原则：

招标小组应当根据综合评分情况，按照得分由高到低顺序推荐3名以上候选供应商，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序举荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：所有符合招标文件实质性要求的报价人均应进行第二次报价，未进行第二次报价或放弃第二次报价的报价人以其第一次报价为准。招标小组确定成交候选供应商时以第二次报价为准，第二次报价不能高于第一次报价，第二次报价若高于第一次报价应以其第一次报价为准。

三、废标条款

1、根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(二)报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(三)因重大变故，采购任务取消的。

2、根据《财政部关于政府采购公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号，采用公开招标采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，公开招标采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 第四章   采购内容及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

1、项目名称：福建中检华日食品安全检测有限公司食品检测仪器采购

2、最高限价：195万元；
3、采购范围及内容：超高压液相联三重四极杆质谱仪；

4、供应商务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

5、供应商应根据公开招标文件所述的服务要求，提供更好的服务前来报价，以充分显示贵公司的竞争实力。

- 二、技术要求

1、主要用途：用于食品中农药、兽药、违禁添加物、化学污染物等残留物的定性和定量分析。

2、技术指标：

2.1、离子源为独立ESI源, 离子源后采用毛细管结构，离子源有内辅助加热气。

2.2、离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、超临界色谱、以及同一厂家生产的毛细管电泳和 LC-Chip。

2.3、离子源接口采用反吹气帘气技术, 以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。

★2.4、四极杆质量过滤器：可独立加热，软件控温最高至100℃。（需提供软件设置温度截图证明）

2.5、同时定量和定性确认：MRM可自动触发额外6个二级离子进行确证检测，不 损失灵敏度，且获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。同时定量和定性确认。MRM 自动触发二级离子定性检测的同时，MRM 定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。

2.6、采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，非氩气。

★2.7、碰撞反应池：90度弯曲，无Cross Talk记忆效应。弯曲线性加速碰撞室设计，Dwell time低至1ms时，灵敏度不损失。

2.8、检测器系统：脉冲式电子倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，非光电倍增管设计。

2.9、真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统；自动断电保护功能。

2.10、扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM 扫描。

★2.11、质量数范围：m/z 5～3000 或更宽

★2.12、扫描速度：≥17000 Da/s，以0.1Da步进做全扫描

2.13、线性范围：≥5×106

★2.14、MRM 最小驻留时间≤0.5ms

2.15、ESI正离子灵敏度：1pg 利血平，MRM分析测量 m/z195（子离子）、m/z609（母离子），柱上进样，信噪比>350000:1；ESI+仪器检出限（IDL）：<4.0 fg（以10 fg 利血平柱上进样重复性计算）。

★2.16、ESI 负离子灵敏度：1pg 氯霉素，MRM分析测量 m/z152（子离子）、m/z321（母离子），柱上进样，信噪比>350000:1；ESI-仪器检出限（IDL）：<4.0 fg（以10 fg 氯霉素柱上进样重复性计算）。

2.17、自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如离子源温度，气流压力和速度、最佳碰撞电压、MS/MS 的碰撞能量等。

2.18、高压混合二元梯度泵

2.18.1、自动连续可变冲程，含真空在线脱气装置

2.18.2、流量范围：0.001–5.0 mL/min，递增率 0.001 mL/min

★2.18.3、压力范围：0–18500 psi 或更高

2.19、自动进样器：

★2.19.1、2 mL 样品瓶位数：≥110位

2.19.2、进样范围：0.1–20 uL

2.19.3、进样精度：<0.25 % RSD

2.19.4、交叉污染度：<0.004 %

2.19.5、控制：自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

2.20、智能化温控柱箱

2.20.1、柱温范围：具有降温功能，室温以下15–110°C

2.20.2、温度稳定性：±0.05 ℃

2.20.3、温度准确度：±0.8 ℃

2.20.4、柱容量：可同时放置 30cm 柱四根

2.21、工作站软件自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。

2.22、自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个 MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入。

2.23、为保证系统兼容性和售后服务完整性，液相色谱仪和质谱仪须为同一厂家生产及售后服务，不得为贴牌产品。

3、 主要配置：

3.1、三重四级杆质谱仪：含电喷雾离子源（ESI）1 套

3.2、液相色谱仪：包括二元高压梯度泵、自动进样器、智能化柱温箱 1 套。

3.3、设备工具包1 套

3.4、工作站电脑和打印机、仪器控制软件 1 套

3.5、不间断电源（6KVA，1小时） 1套

- 三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包1

1、交付地点：福建省福州市仓山区建新镇百花洲路16号 
2、交付时间：签订合同之日起90个日历日内到货。
3、交付条件：货到安装、验收完毕。
4、是否邀请投标人参与验收：否
5、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后一周内支付30%的合同款。 |
| 2 | 60 | 仪器到达海关后一周内支付60%的合同款。 |
| 2 | 10 | 验收合格支付剩余10%合同款。 |

(一)投标报价

1、投标统一以人民币报价。

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括货物制造、备件、工具、技术资料、税金、保险、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训、保修、外贸代理等一切相关费用。

（二）安装、调试及验收

1、安装、调试

（1）合同签订后，中标人须将安装所须要求和水、电、气要求通知采购人。

（2）由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备到达最终用户现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

（5）设备进场后须在接到采购人安装通知后两周内安装调试完毕并交付使用。

2、验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验。结果必须符合验收标准的要求。

②中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款。

③验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，全部达到要求。

（三）技术资料要求

中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

1、出厂明细表(装箱单)；

2、检验报告；

3、使用说明书；

4、安装手册、操作手册、维修手册

5、相关文件、支持程序软盘或光盘；

6、合同中要求的其它文件资料。

（四）专用工具

1、专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具。

（五）质量保证期及售后服务

1、质量保证期：至少一年，安装完成之日起计算。

2、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后4小时内响应要求，72小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。其中发生一切费用由供货方承担。

3、投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

（六）培训要求

1、提供厂家国内培训中心免费培训名额2个，差旅和住宿费用由采购人承担。

2、提供现场培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

- 第五章    合同主要条款及格式

- 编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合招标文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用招标文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

- 2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

- 3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

- 4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

- 5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

- 6、验收

- 6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

- 6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

- 7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

- 8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

- 9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

- 10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

- 11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

- 12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

- 13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

- 14、合同条款

（根据实际情况填写）。

- 15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

- （以下无正文）

甲方：                                 乙方：

住所：                                 住所：

单位负责人：                             单位负责人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第六章   投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人参照这些格式文件制作投标文件。

- 投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

（报价部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                       电话：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 报价一览表

2.申请退还投标保证金函

- 报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）

项目编号∶                货币单位：元人民币

| 合同包 | 报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 大写： 。 小写： 。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

供应商代表：                  （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

申请退还投标保证金函

致：福建省广厦工程咨询有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：       的（项目名称：               ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标供应商代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标供应商名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、请在开标或谈判当天，将此表单独再另册制作一套与开标一览表或投标表一同单独装在信封内密封，一同提交。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建省广厦工程咨询有限公司将不负法律与经济责任。

4、投标供应商若中标的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建省广厦工程咨询有限公司将不负法律与经济责任。

- 投  标  文  件

（       本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

（技术商务部分）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 投 标 书

2. 项目说明一览表

3.商务技术评标项对照表

4. 技术规格和商务偏离表

5. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证（或三证合一）

其他资料证明材料

声明函

6. 投标人提交的其它资料

7.招标服务费承诺书

8.  投标保证金缴交凭证

9.其他资料

投 标 书

致：福建省广厦工程咨询有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表       （全名、职务）正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份和电子文本一份。

一、投标文件报价部分；

二、投标文件技术商务部分；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细投标表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价（国内现场交货价）详见投标文件报价部分。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建省广厦工程咨询有限公司不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照采购人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

项目说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（全称并加盖公章）:                           招标编号∶

| 合同包号 |  | 项目名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

商务技术评标项对照表

投标人名称：                  招标编号∶	               合同包：

| 项号 |  | 评标内容 | 对照内容 | 证明资料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分部分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求进行填写，以便评委进行评标，未按上表格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评委可能做出不利于投标人的评判。

投标人代表签名：____________

技术规格和商务偏离表

投标人名称（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 项目名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件 相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

福建省广厦工程咨询有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份和电子版一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）没有如《招标文件》第二章第3条中3.3和3.4款所列关联情形。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称、规格 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证（或三证合一）及声明函见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建省广厦工程咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权       （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 反面 |  | 反面 |

授权方                                         接受授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            投标人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照、税务登记证（或三证合一）

福建省广厦工程咨询有限公司 ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件（或三证合一），由企业加盖公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

其他资格证明材料

福建省广厦工程咨询有限公司 ：

现附上：

1、财务状况报告

2、缴税证明材料。

3、缴交社保的证明材料。

4、根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。

- 声 明 函

致：福建省广厦工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中提交投标文件（招标项目编号：         ），现做如下声明：

1、我司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《公开招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在下述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评审委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

投标人之间存在下列互为关联关系的情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司与绝对控股子公司；

（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

投标人提交的其它资料

编制说明：

投标人根据自身实际情况自行编写：

1、招标文件要求提供的其它资格证明文件、资料等。

2、根据招标文件要求及评分部分，投标人认为应提交的其他材料（包括如业绩合同证明材料等）,或能体现自身优势的材料， 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

招标服务费承诺书

致：福建省广厦工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：     ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

投标保证金缴交凭证

可扫描打印或黏贴缴交投标保证金凭证

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

- 9、其他资料

- 疫情防控期间开展招投标活动

承诺书

福建省广厦工程咨询有限公司：

按照党中央、国务院防控工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》和重大突发公共卫生事件响应机制等有关规定，郑重承诺如下：

1.我个人健康状况良好，没有新型冠状病毒肺炎患病史、接触史和隔离史,八闽健康码为绿色。

2. 本人将严格按照疫情防控时期进场开评标工作指引要求，积极配合贵公司做好开、评标工作。

3. 如在开评标结束后14天内，身体出现发烧等症状的，将及时告知贵公司，并按规定向疫情防控部门报告。

以上承诺事项若不能履行到位，愿承担相应的法律责任。

承诺人：

体温：

是否出示八闽健康码：○是    ○否

2021年  月   日(承诺为投标当天的日期)

- 疫情防控期间开展招投标活动承诺书

福建省广厦工程咨询有限公司：

因（项目名称）开评标工作需要，我司委派（姓名、身份证号码） 作为我司工作人员，前往贵公司进行项目开评标工作。

按照党中央、国务院防控工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和重大突发公共卫生事件响应机制的有关规定，结合省、市、区有关做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关文件精神，我单位作出郑重承诺如下：

1.现场参与开标的工作人员健康状况良好，没有新型冠状病毒肺炎患病史、接触史和隔离史。

2.按照疫情防控时期进场开评标工作指引要求，主动配合贵公司做好开、评标工作。

3. 如在开、评标结束后，发现我单位工作人员有发热、咳嗽等疑似新型冠状病毒肺炎的情况，及时主动向福建省广厦工程咨询有限公司、福建中检华日食品安全检测有限公司通报。

以上承诺事项若不能履行到位，愿承担相应的法律责任。

企业/单位（盖章）：

企业/单位负责人（签字）：

承诺时间：